2.2  电动势

班级：              姓名：

【学习目标】

- 理解电源的作用

- 理解电动势的含义，并能求解相关的问题

【自主学习】知识点1——电源

1．在图2.1-1中能使A、B间维持一定的电势差的装置称为______  _      ，即电源就是直接将电子从        搬运到        的装置。

A

R1

E  r

S

图  2.1-2

图2.1-1

2．在图2.1-2中开关闭合，电源就是在电源的内部将电子直接从      极移到      极的装置。

针对练习：

在图2.1-2中开关闭合后，能够自由移动的是自由电子，但为了方便，我们认为相当于正电荷向相反的方向移动，所以在电源的内部，电源将正电荷从      极移到     极。

需要有            力作用于电荷。（填“静电力”或“非静电力”）

【合作探究】知识点2——电动势

1．电源是通过非静电力做功将                  能转化为            的装置。

2．描述电源的本领的物理量叫                 。其符号：        ，单位      ；这个物理量的大小只与                         的特性有关。

3．电动势的大小等于非静电力把      的正电荷从电源内部的负极移到正极所做的            。

4．电源的内部有电阻，叫          ，描述电源特性的两个物理量为                、               。

针对练习

1．干电池的电动势为1.5V，闭合回路中通过的电量为2C，则一节干电池中有将的化学能转化成电势能。

2．某电源的电动势为E，工作时，电流为I，则乘积EI的单位是：           ，如E=1.5V，I=2A，则乘积EI的物理含义是                                          。

【巩固练习】

| 1．右表是两个电池外壳上的说明文字。 某型号进口电池a | 某型号国产电池b |
| --- | --- |
| RECHARGEABLE 1.6V 500mAh STANDARD CHARGE 15h at 50mA | GNY0.6(KR-AA) 1.3V 600mAh RECHARGEABLE STANDARD CHARGE 15h at 60mA |

（1）比较它们的电动势的大小；

（2）最多可放出的电荷量；

（3）若电池平均工作电流为0.03 A，则最多分别可使用多少小时？

2．铅蓄电池的电动势为2V，一节干电池的电动势为1.5V，将铅蓄电池和干电池分别接入电路，两个电路中的电流分别为0.1A和0.2A.试求两个电路都工作20s时间，电源所消耗的化学能分别为多少？哪一个电源把化学能转化为电能的本领更大？.

3．一定值电阻，在10s内通过2C的电荷量时，消耗的电能是16J，问：

（1）电阻两端的电压为多少？

（2）若该电路电源的电动势为12V，则在这段时间内，电源的内电路消耗的电能为多少？

（3）该电源的功率为多少？