2.8 闭合电路的欧姆定律

班级：              姓名：

教学目标：

- 掌握闭合电路的欧姆定律

- 能求解相关问题

【知识点】推导闭合电路的欧姆定律

填写基础训练P52 问题1-4

【例题剖析】

【例1】一节干电池，电动势为1.5V，内阻为0.5Ω。现该电池与一阻值为1Ω的电阻器连成一闭合电路，求路端电压和闭合回路中的电流为多少？

电路图

电路图

【例2】一节干电池，电动势为1.5V，内阻为0.5Ω。现该电池与一电阻连成一闭合电路，闭合回路中的电流为1A，求外电阻、路端电压各为多少？

小结：

（1）直流电路中，表征电路的基本物理量有三个        、         、        ，已知两个，就可以求第三个。

（2）在闭合电路中，求解相关物理量时，可以分别从三个方面入手：整个闭合回路、外电路、内电路，关系：（1）电流        ，电压       ，电阻      。

电路图

【练习】一节干电池，电动势为1.5V。现该电池与一阻值为0.5Ω的电阻连成一闭合电路，闭合回路中的电流为1A，求外电源的内电阻、路端电压各为多少？

电路图

【练习】某电源的内电阻为1Ω，与一阻值为2Ω的电阻连成一闭合电路，路端电压为4V，求电源电动势为多少？

【合作探究】求电源的电动势和内阻

【例3】一个电源接8Ω电阻时，通过电源的电流为0.6A；接4Ω电阻时，通过电源的电流为1A；求电源的电动势和内电阻。

R1

R2

A

【练习】在右图中，R1=14Ω，R2=9Ω.当开关处于位置1时，电流表读数I1=0.2A；当开关处于位置2时，电流表读数I2=0.3A；求电源的电动势E和内电阻r.

R1

R2

V

【例4】在如图所示的电路中，电阻R1=14Ω，R2=9Ω,当S接R1时，电压表示数为2.8V；当S接R2时，电压表示数为2.7V；求电源的电动势和内电阻。